技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-017 | 设备名称 | 倒置相差显微镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 5台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “否” |  |  |
| 用途及功能：可观察普通染色的切片；适合活细胞观察，并能使用各种材质的培养皿、多孔板、细胞培养瓶。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1.光学系统：无限远消色差光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离；低重心设计，载物台高度低于200mm。 |  |  |  |
| 2.调焦：调焦轮使用防滑护肤设计，粗调45mm/圈，微调0.5mm/圈，调焦行程15mm |  |  |  |
| 3.*明场照明装置： 内置式透射光照明器，6V30W卤素灯显微镜内置式12V45W支持电源；*带节能模式，节能模式可禁用或启用；置于节能模式，显微镜待机15min以后自动关闭明场电源，减少耗电和延长灯泡使用寿命；带3个滤色片和相差环； |  |  |  |
| 4.载物台： 载物台带双侧快速电源唤醒按钮；高抗磨损性圆角无槽机械载物台；载物台面积200*239mm； |  |  |  |
| 5.观察镜筒： 双目镜筒，视场数≥20mm; 45度人机学视角设计；*高眼点设计，镜筒360度上下自由翻转； |  |  |  |
| 6.目镜： *10倍超宽视野目镜，视场数≥20mm；*双眼屈光度可调； |  |  |  |
| 7.*物镜： 针对倒置相差显微镜应用优化的高分辨率、高对比度物镜，满足普通明场、相差2种观察方式：平场消色差物镜 4×， 数值孔径：NA≥0.10；平场消色差物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.25；长工作距离平场消色差物镜 20×， 数值孔径：NA≥0.30；长工作距离平场消色差物镜 40×， 数值孔径：NA≥0.50； |  |  |  |
| 8.*物镜转换器：4位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M20物镜接口，具有齐焦功能；物镜转盘带快速识别标识； |  |  |  |
| 9. *聚光镜：采用平推式设计，观察大型样品时，可以直接将聚光镜平推拿下； |  |  |  |

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-018 | 设备名称 | 电子天平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 2台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | 否 |  |  |
| 用途及功能：用于称量试剂 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 校准方式 ：内部校准 |  |  |  |
| 精度 ：0.1mg |  |  |  |
| 称量范围 ：320g |  |  |  |
| 采用机械组件的密封结构、彻底抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。 |  |  |  |
| 遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动开始校准。 |  |  |  |
| *内装“直通视窗”功能 连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。 |  |  |  |
| 顺畅的门的开关，使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-019 | 设备名称 | 二氧化碳培养箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 8台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1. 规格：直热式，六面加热 |  |  |  |
| * 2. 内容积：≥ 180升 |  |  |  |
| 3．箱体 |  |  |  |
| 3.1 直接六面加热，加热组件环绕整个外套，并用玻璃纤维导热材料环绕。保温性好，温度稳定。 |  |  |  |
| 3.2 100%的凹圆角不锈钢内壁，不留死角。 |  |  |  |
| 3.3 内置独特专利100%HEPA空气过滤系统，每分钟持续过滤箱内空气。 |  |  |  |
| 3.4 加热功玻璃外门，能迅速恢复箱体温度，有效防止水汽凝结，防止微生物的污染。 |  |  |  |
| * 3.5 箱体关闭后5分钟达到空气质量100级（需提供质量白皮书）。 |  |  |  |
| 3.6 门开关具有自动CO2截流功能，最大程度减少CO2流失。 |  |  |  |
| 3.7 所有进气口和取样口均有微生物过滤器，最大程度减少箱内污染机会。 |  |  |  |
| 4、控制系统 4.1 大型LED显示器，精确显示温度、CO2浓度、O2浓度和RH浓度以及箱体工作状态和报警信息。 4.2 带环境扫描的微处理控制/检测系统，具有自我诊断功能。 4.3 独立超温保险/报警功能，气体跟踪报警系统。 4.4 双重温度探头，保证箱内温度测量更准确 |  |  |  |
| 5、技术参数 5.1 温度 5.1.1温度范围: 高于室温5℃-55℃ 5.1.2 控制精度: ±0.1℃ * 5.1.3 均一性: ±0.2℃@37℃ 5.2 CO2浓度： 5.2.1 CO2范围：0-20% 5.2.2控制精度： 优于±0.1% 5.2.3 CO2传感器：T/C(热敏) 5.3湿度： 5.3.1相对湿度：环境湿度95%@37℃ 5.3.2增湿盘：3.0升 5.4搁板： 5.4.1标准数量：4块，最大数量：17块 5.4.2结构：打孔、不锈钢 5.5结构： 5.5.1内层：304号抛光不锈钢 5.5.2外层：18号冷轧钢，覆粉末涂层 5.5.3外门衬垫：四边、压模、磁性聚乙烯 5.5.4内门衬垫：可拆装、薄刃式聚硅酮 5.6电气： 5.6.1电压：180-250V,50/60Hz 5.6.2热负荷：100W 5.6.3报警接口：温度、CO2、O2、RH偏差；具有背部插座口。 |  |  |  |
| * 6 认证： 6.1 ISO 9002质量认证 6.2美国FDA 的IVF证书 6.3空气质量认证白皮书 6.4 UL美国安全认证 6.5 CE欧洲安全环保认证 |  |  |  |
| * 7、售后服务 7.1整机保修一年，T/C探头5年保修，终身维护 7.2在河南省具有常驻的售后服务工程师，工程师须有制造商授权证书。 7.3 在河南省装机量不小于150台，并提供客户名单，备查。 |  |  |  |
| 8.配置: 8.1主机 一台 8.2不锈钢带孔搁板 四块 8.3 3升增湿水盘 一个 额定风量：700m3/h 初阻力：110pa 面风速(m/s)：0.45±10% 效率：≧99.99%≧99.999% 滤料：超细玻璃纤维 分隔：热熔胶 垫片：EPDM |  |  |  |